# 确认设备中有支持上网卡的驱动

我们的mifi设备现在支持的上网模块包括：Quectel UC20、Quectel EC20、HUAWEI ME909s-821。其他模块有可能支持，但是我们没有进行测试。

插上EC20或者UC20上网模块，给mifi设备上电，等待设备启动，使用串口、telnet、ssh登录设备控制台上，使用 ls /dev/ttyUSB* 命令查询相应的驱动设备文件。如果能看到ttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2、ttyUSB3、ttyUSB4设备，那么说明我们的设备识别了上网模块，下一步就是对mifi进行相应的设置。

# 2  配置上网参数

在配置前首先要获取电信运营商的service、apn、username、password，一般运营商都需要apn，部分运营商还需要service、username、password。

如果设备是Quectel EC20，数据通信的device是/dev/ttyUSB2或/dev/ttyUSB3

如果设备是Quectel UC20，数据通信的device是/dev/ttyUSB3

如果设备是HUAWEI ME909s-821，数据通信的device是/dev/ttyUSB0

具体设置，我们提供下面三种方式：

## 2.1  web设置

电脑通过wifi或者网线连上设备，在浏览器中输入192.168.1.1登录设别web，按照如图所示设置电信运营商的参数

## 2.2  使用winscp修改配置文件

电脑通过wifi或者网线连上设备，使用winscp打开设备文件系统的/etc/config/network文件，修改文件中的config interface 'wan'字段即可，如下图

设置完请重启网络或者重启设备

## 2.3  通过vi修改

使用telnet、ssh或者串口，进入linux命令行，使用vi编译工具修改/etc/config/network文件，修改文件中的config interface 'wan'字段即可，如下图：

设置完请使用/etc/init.d/network restart命令重启网络或者reboot命令重启设备。

# 3  AT指令查询运营商参数

Quectel UC20中的ttyUSB2是用来进行AT指令操作的。

写AT指令操作：echo -e "AT+xxx \r\n" > /dev/ttyUSB2

查看AT指令执行后返回值：cat  /dev/ttyUSB2

常用AT指令举例：

## 3.1  查询模块IMEI号

## 3.1  Request International Mobile Equipment Identity

查询指令：echo -e "AT+GSN \r\n" > /dev/ttyUSB2

Execution command：echo -e "AT+GSN \r\n" > /dev/ttyUSB2

查看结果：cat /dev/ttyUSB2

Look for response：cat /dev/ttyUSB2

正确结果：

Correct result：

AT+GSN

861075021617089

OK

错误结果：

Incorrect result：

AT+GSN

ERROR

## 3.2  查询 SIM卡CCID号

## 3.2  Show SIM‘S ICCID

查询指令：echo -e "AT+QCCID \r\n" > /dev/ttyUSB2

Execution command：echo -e "AT+QCCID \r\n" > /dev/ttyUSB2

查看结果：cat /dev/ttyUSB2

Look for response：cat /dev/ttyUSB2

正确结果：

Correct result：

AT+QCCID

+QCCID: 89860115851079757018

OK

错误结果：

Incorrect result：

AT+CCIDI

ERROR

## 3.2  查询 SIM卡IMSI号

## 3.2  Request International Mobile Subscriber Identity

查询指令：echo -e "AT+CIMI \r\n" > /dev/ttyUSB2

Execution command：echo -e "AT+CIMI \r\n" > /dev/ttyUSB2

查看结果：cat /dev/ttyUSB2

Look for response：cat /dev/ttyUSB2

正确结果：

Correct result：

AT+CIMI

460010529708870

OK

错误结果：

Incorrect result：

AT+CIMI

ERROR

## 3.3  查询网络状态信息

## 3.3  Check Network Registration

查询指令：echo -e "AT+CREG? \r\n" > /dev/ttyUSB2

Execution command：echo -e "AT+ CREG? \r\n" > /dev/ttyUSB2

查看结果：cat /dev/ttyUSB2

Look for response：cat /dev/ttyUSB2

正确结果：

Correct result：

AT+CREG?

+CREG: 0,1

OK

错误结果：

Incorrect result：

AT+CREG?

ERROR

## 3.4  查询网络信号强度

## 3.4  Signal Quality Report

查询指令：echo -e "AT+CSQ \r\n" > /dev/ttyUSB2

查看结果：cat /dev/ttyUSB2

正确结果：

+CSQ: 21,99

OK

错误结果：

AT+CSQ

ERROR

## 3.5  查询当前运营商

## 3.5  Query The Currently Selected Network Operator

查询指令：echo -e "AT+COPS?  \r\n" > /dev/ttyUSB2

Execution command：echo -e "AT+COPS?  \r\n" > /dev/ttyUSB2

查看结果：cat /dev/ttyUSB2

Look for response：cat /dev/ttyUSB2

正确结果：

Correct result：

AT+COPS?

+COPS: 0,0,"CHN-UNICOM",6

OK

The currently network operator is ChinaUnicom

错误结果：

Incorrect result：

AT+COPS?

ERROR

## 3.6  其他AT指令

## 3.6  Other AT Command

其他指令请参考Quectel_UC20_AT命令_应用指导_V1.0.pdf和Quectel_UC20_AT_Commands_Manual_V1.5.pdf

Others AT command，please refer to Quectel_UC20_AT_Commands_Manual_

V1.5.pdf

# 4  GPS定位

GPS模块初始化命令：

The GPS module initialized command：

echo -e "AT+QGPSCFG=\"outport\",\"usbnmea\" \r\n" > /dev/ttyUSB2

echo -e "AT+QGPSCFG=\"nmeasrc\",1 \r\n" > /dev/ttyUSB2

echo -e "AT+QGPSCFG=\"gpsnmeatype\",1 \r\n" > /dev/ttyUSB2

echo -e "AT+QGPSCFG=\"glonassnmeatype\",4 \r\n" > /dev/ttyUSB2

echo -e "AT+QGPSCFG=\"glonassenable\",0 \r\n" > /dev/ttyUSB2

echo -e "AT+QGPSCFG=\"odpcontrol\",0 \r\n" > /dev/ttyUSB2

echo -e "AT+QGPSCFG=\"dpoenable\",0 \r\n" > /dev/ttyUSB2

echo -e "AT+QGPS=1 \r\n" > /dev/ttyUSB2

获取位置命令：

Get location command：

echo -e "AT+QGPSLOC? \r\n" > /dev/ttyUSB2

cat  /dev/ttyUSB2

关闭GPS模块：

Turn off GPS module：

echo -e "AT+QGPSEND \r\n" > /dev/ttyUSB2

# 5  FQA

## 5.1  没有ttyUSB0~ttyUSB4

执行ls /dev/命令后，没有发现ttyUSB0~ttyUSB4驱动设备，这是因为设备的操作系统里面没有相应的驱动程序。

## 5.2  系统启动后，打印option_instat_callback: error -2

这个原因比较复杂：

1.SIM卡接触不良

2.模块的天线没有插

3.运行商参数错误

4.没有网络

5.数据接口（ttyUSBx）设置不对